Лабораторная работа 5 по Цифровому моделированию физико-химических систем

Построение диаграмм фазового равновесия с использованием уравнения состояния. Анализ фазовых диаграмм

Используя

- lab_5_PR_UNIFAC.py (модель Пенга-Робинсона для газовой фазы и модель modified UNIFAC (Dortmund) для жидкой фазы),

1) построить y-x диаграмму для первого компонента при T = 298.15 K.

2) построить P-x диаграмму при T = 298.15 K, отметить вручную на ней все фазы и чистые компоненты

3) построить T-x диаграмму при P = 1 бар, отметить на ней все фазы и чистые компоненты. Определите тип диаграммы из изученных и отклонение от идеальности (например, «диаграмма кипения с азеотропом с положительным отклонением от закона Рауля»),

4) поставить фигуративную точку D на T-x диаграмме в двухфазной области. Определите равновесные составы фаз, определяемые фигуративной точкой D, определите долю каждой фазы по правилу рычага. Проведите анализ процесса нагревания эквимолярной (50:50) смеси жидкостей вплоть до образования эквимолярного пара (см. материал Семинар_книга_Краснов.docx),

5) Рассчитайте среднюю абсолютную ошибку определения мольной доли по пяти точкам

а) в газовой фазе (y) и

б) в жидкой фазе (x)

относительно данных vle-calc.com для вашей смеси.

Для этого, возьмите пять значений температуры на T-x диаграмме vle-calc.com при 1 бар с двумя фазами.

Для каждого значения температуры: возьмите равновесные x и y с диаграммы vle-calc.com, посчитайте z=x+y/2, и выполните flash-расчет в программе при начальной концентрации z. Отдельно посчитайте абсолютную ошибку по предсказанным x и по y (относительно взятых с диаграммы с сайта). Если модель предсказывает наличие только одной фазы, то по второй фазе считается, что модель предсказала результат y=0, x=0.

- lab_5_peng_robinson.py (модель Пенга-Робинсона для газовой и 1-2 жидких фаз)

- Возьмите 11 точек по парожидкостному равновесию при 1 бар (наборы T-x1-y1) для вашей смеси при сильно отличающихся x1 с сайта vle-calc.com.

- Выберите эту смесь в книге BIPJ…xlsx, лист 1. Подставьте туда значения x (жидкость!) и y (пар!) – не перепутайте их местами.

- Найдите с помощью Подбора параметра или Поиска решения в Excel наилучшее значение kij на листе 1 книги (наименьшая ошибка).

- Подставьте это значение kij в программу lab_5_peng_robinson.py.

- Повторите пп. 1-5 из части I.

Бинарные системы (варианты)

- ацетонитрил – 1,2-этандиол (этиленгликоль)

- ацетонитрил – 1,3-бутадиен

- ацетонитрил – 1-бутанол (н-бутанол)

- ацетонитрил – 2-пропанол (изопропиловый спирт)

- ацетонитрил – уксусная кислота

- ацетонитрил – ацетон

- ацетонитрил – бензол

- ацетонитрил – хлороформ

- ацетонитрил – этанол

- ацетонитрил – гексан (н-гексан)

- ацетонитрил – метанол

- ацетонитрил – вода

- ацетонитрил – м-ксилол

- ацетон – 1-бутанол (н-бутанол)

- ацетон – 2-пропанол (изопропиловый спирт)

- ацетон – бензол

- ацетон – хлороформ

- ацетон – циклогексан (н-гексан)

- ацетон – этанол

- ацетон – гексан (н-гексан)

- ацетон – метанол

- ацетон – тетрагидрофуран (THF)

- ацетон – вода

- 1,2-этандиол (этиленгликоль) – этанол

- 1,2-этандиол (этиленгликоль) – 1-бутанол (н-бутанол)

- 1,2-этандиол (этиленгликоль) – 2-пропанол (изопропиловый спирт)

- 1,2-этандиол (этиленгликоль) – метанол

- 1,2-этандиол (этиленгликоль) – тетрагидрофуран (THF)

- 1,2-этандиол (этиленгликоль) – вода

- этанол – 1-бутанол (н-бутанол)

- этанол – 2-пропанол (изопропиловый спирт)

- этанол – бензол

- этанол – метанол

- этанол – гексан (н-гексан)

- этанол – тетрагидрофуран (THF)

- ацетон – гексен

- диэтиловый эфир (ethyl ether) – уксусная кислота

- диэтиловый эфир (ethyl ether) – бензол

- диэтиловый эфир (ethyl ether) – гексан (н-гексан)

- диэтиловый эфир (ethyl ether) – метанол

- диэтиловый эфир (ethyl ether) – тетрагидрофуран (THF)

- этилацетат – уксусная кислота

- этилацетат – бензол

- этилацетат – 1-бутанол (н-бутанол)

- этилацетат – циклогексан (н-гексан)

- этилацетат – метанол

- этилацетат – тетрагидрофуран (THF)

- этилацетат – вода

- бензол – 1-бутанол (н-бутанол)

- бензол – гексан (н-гексан)

- бензол – циклогексан (н-гексан)

- бензол – метанол

- бензол – тетрагидрофуран (THF)

- бензол – вода

- 1-бутанол (н-бутанол) – 2-пропанол (изопропиловый спирт)

- 1-бутанол (н-бутанол) – хлороформ

- 1-бутанол (н-бутанол) – гексан (н-гексан)

- 1-бутанол (н-бутанол) – циклогексан (н-гексан)

- 1-бутанол (н-бутанол) – метанол

- 1-бутанол (н-бутанол) – тетрагидрофуран (THF)

- 1-бутанол (н-бутанол) – вода

- хлороформ – метанол

- хлороформ – вода

- циклогексан (н-гексан) – метанол

- ацетонитрил – п-ксилол

- ацетонитрил – тетрагидрофуран (THF)

- ацетон – п-ксилол

- этилацетат – 1,2-этандиол (этиленгликоль)

- этилацетат – п-ксилол

- бензол – хлороформ